《电气传动及控制基础》综合设计大作业

仓储分拣移动操作机器人伺服驱动控制系统设计

| 课程名称 | 电气传动及控制基础 | 文档性质 | 综合设计题目（学生版） |
| --- | --- | --- | --- |
| 完成方式 | 单人完成；两类子系统任选其一 | 推荐软件 | MATLAB/Simulink、PLECS、PSIM |
| 班级/学号 | ____________________ | 姓名/选题方向 | ____________________________ |
| 任务说明：从“差速驱动轮电机系统”和“升降执行机构电机系统”中任选一个子系统，完成从负载分析、方案设计、器件选型到建模仿真的完整综合设计。 |  |  |  |  |

一、设计背景与任务概述

仓储分拣移动操作机器人广泛应用于电商仓储、智能工厂、医院物流和无人配送站等场景。该类机器人通常由差速移动底盘和升降/抓取执行机构组成：移动底盘负责平面快速搬运与低速精准靠站，升降执行机构负责货箱举升、对接和下放。机器人伺服驱动系统直接决定其启动响应、稳速精度、制动安全性、能量利用率和整机工程可实施性。

本题要求学生从工程对象出发，围绕机器人中的一个关键执行机构开展电气传动系统设计。设计中应综合考虑负载特性、传动机构、调速方式、闭环控制、保护、电源约束、效率与成本等因素，并给出清晰的建模、计算、仿真与选型依据。

二、设计对象与性能指标

2.1 可选子系统 A：差速驱动轮电机系统

| 参数项目 | 给定参数 | 设计说明 |
| --- | --- | --- |
| 整机质量 | 50 kg | 采用两侧独立驱动轮，默认两轮平均分担牵引力 |
| 驱动轮半径 | 0.08 m | 轮胎变形忽略不计 |
| 滚动阻力系数 | 0.04 | 需计入平路与坡道运行工况 |
| 最大运行坡度 | 5° | 需分析坡道上行与下行制动 |
| 机械传动效率 | 0.90 | 减速机构形式自行选取 |
| 低速靠站轮速 | ±(60+10) rpm | 用于低速精确定位 |
| 通道巡航轮速 | ±(240+81) rpm | 用于高速搬运 |
| 直流母线电压 | 48 V | 电池供电系统 |
| 单轮电机连续功率上限 | 150 W | 10 s 内允许 2 倍过载 |
| 推荐主电路 | MOSFET 或 IGBT | 建议采用全控型器件 |
| 候选电机类型 | 直流电机 / BLDC / PMSM / 感应电机 | 允许自行论证并择优选型 |

性能要求：在额定载荷和最大坡度工况下，从 0 加速到最高指令速度的上升时间不大于 0.8 s；转速超调量小于 10%；电流超调量小于 5%；必须考虑正反转切换、坡道下行制动和紧急停车等工况。

三、设计任务与评分要求

| 任务模块 | 主要内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1. 力学分析与传动方案设计 | 建立负载模型，完成转矩/转动惯量折算；选择电机与减速/传动机构；给出额定转速、额定转矩、额定功率、传动比（或导程）等参数的选取依据。 | 2 分 |
| 2. 驱动主电路与控制方案设计 | 完成主电路拓扑、功率器件类型、调速方式、采用开环或闭环控制方案、调节器类型、启动制动策略和保护方案设计。 | 3 分 |
| 3. 效率与损耗分析 | 分析电机、功率器件和机械传动的主要损耗来源，说明制动方式对能量利用率的影响，并提出降损措施。 | 2 分 |
| 4. 成本分析与工程可实施性 | 完成 BOM 估算，并从经济性、可靠性、安全性、可维护性和环保性等角度评价方案。 | 2 分 |
| 5. 关键器件选型设计 | 完成驱动电机、传动机构、功率器件与驱动芯片、电流传感器、速度/位置传感器、制动单元及必要辅助器件的选型。 | 2 分 |
| 6. 建模、控制器设计与仿真分析 | 建立系统数学模型；设计控制器与整定思路；完成典型工况仿真并评价上升时间、超调量、稳态误差和抗扰性能。 | 9 分 |

3.1 系统力学分析与传动方案设计

建立所选子系统的负载模型，明确阻力、负载力矩（或负载力）及其随工况变化的关系。

完成转矩折算、飞轮矩/转动惯量折算；若为升降机构，还应完成直线负载向电机轴侧的折算。

结合速度范围、过载需求、调速范围、效率与成本，选择电机类型与减速/传动机构。

给出额定转速、额定转矩、额定功率、峰值转矩、传动比（或导程/齿比）等关键参数的选取原则和计算依据。

3.2 驱动主电路与控制方案设计

确定驱动主电路结构，并说明采用 MOSFET 或 IGBT 的依据。

明确调速方式及控制层级，可采用开环、单闭环、速度—电流双闭环或含限流/电流截止保护的闭环方案。

说明启动、制动、反向或升降切换时的控制策略，以及过流、过压、欠压、堵转、失速、过温等保护思路。

若采用回馈制动或能耗制动，应说明能量流向与工程实现方式。

3.3 效率与损耗分析

分析电机铜耗、铁耗或等效损耗，说明功率半导体导通损耗与开关损耗的主要影响因素。

分析机械传动损耗和制动方式对能量利用率的影响，并提出合理的降损措施。

3.4 关键器件选型设计

对驱动电机、减速器/丝杠/同步带/齿轮齿条、驱动模块、电流传感器、速度/位置传感器、制动单元及母线电容等器件进行选型。

给出器件额定值、安全裕量、关键参数、型号和成本估算来源。

3.5 成本分析与工程可实施性分析

完成系统硬件 BOM 成本估算，只计算硬件材料费用，不计加工费、装配费和调试人工费。

从技术可实现性、经济性、可靠性、可维护性、安全性和环保性等方面评价所提出方案。

说明哪些器件是决定性成本，并解释方案为何适合机器人应用场景。

3.6 系统建模、控制器设计与仿真分析

需建立所选系统的数学模型或近似模型，给出系统传递函数或状态方程，并完成控制器参数设计与整定思路。仿真内容至少覆盖下列典型工况：

| 差速驱动轮系统至少完成 | 升降执行机构系统至少完成 |
| --- | --- |
| ① 空载启动 ② 额定负载启动 ③ 低速靠站到高速巡航切换 ④ 正转—反转切换 ⑤ 坡道下行制动或紧急制动 ⑥ 20% 负载扰动下的抗扰性能分析 | ① 空载上升 ② 额定负载上升 ③ 低速对接到快速升降切换 ④ 带载下放制动 ⑤ 到位保持 ⑥ 20% 负载扰动或摩擦变化下的抗扰性能分析 |

仿真结果至少给出：转速（或线速度）响应、电流响应、电磁转矩响应、稳态误差、超调量、上升时间，以及制动过程中的能量流向说明。若性能不满足要求，应给出改进方案并重新分析。

四、作业提交与格式要求

- 按照学校课程设计或毕业设计的基本格式撰写作业报告。

- 在完成3.1-3.5任务时，使用至少一种生成式大模型（如 ChatGPT、DeepSeek、文心一言、Kimi 等）辅助完成以下内容：

- 2.1 调研类似应用场景中常用的电机类型、传动机构、驱动拓扑及控制策略；

- 2.2 生成至少两种候选方案（电机+传动）的对比表格，包含性能、成本、可靠性等维度；

- 2.3 根据给定指标初步计算额定转矩、功率、传动比等关键参数。

- 2.4 在报告中提供：a.使用的提示词（Prompt）全文；b.大模型原始输出内容（截图或文本）；c.对生成结果的人工校验、修正过程及依据（指出模型的错误或不足，并说明如何纠正）。

- 2.5 结合大模型输出，最终确定本设计的电机类型、传动方式及主电路拓扑，并说明大模型在选型与静态设计中的贡献与局限。

报告中必须给出完整的设计步骤、关键计算过程、参数选取依据和必要的工程假设。

必须使用 MATLAB/Simulink、PLECS、PSIM、Mworks（国产软件/推荐） 等工具之一完成建模与仿真。

需附系统原理框图、主电路图、控制框图、关键参数计算表、主要器件选型表、BOM 成本估算表和仿真结果图。

报告中应标注器件选型渠道、型号、参数、成本依据和数据来源，作为附件统一提交。

鼓励在报告中对两种不同控制方案进行比较，例如开环与闭环、单闭环与双闭环、回馈制动与能耗制动、不同电机方案之间的比较。

五、参数说明与统一约定

AB 为学号倒数第 4、3 位组成的两位数；CD 为学号倒数第 2、1 位组成的两位数。

若选择差速驱动轮系统，建议以前进方向为正方向；若选择升降执行机构系统，建议以上升方向为正方向。

建模、仿真和图表中的符号、坐标方向、转矩方向与能量流向必须保持前后一致。

若采用回馈制动，应说明能量回流路径与母线处理方案；若采用能耗制动，应说明制动电阻或制动单元的选取依据。

六、本题重点考察知识

| 知识模块 | 对应考察内容 |
| --- | --- |
| 电气传动动力学基础 | 基本运动方程式、转矩与飞轮矩折算、直线负载折算、机械特性与负载特性、稳定运行条件。 |
| 运动过程与运行状态 | 启动、制动、四象限运行、动态过程分析、典型工况下的转速、电流与转矩变化。 |
| 调速与控制方案 | 开环与闭环调速系统、调压与 PWM 控制、单闭环与速度—电流双闭环思路、限流/电流截止保护。 |
| 工程设计方法 | 器件选型、控制器参数整定、仿真验证、效率分析、成本估算和工程可实施性评价。 |

—— 完 ——